中国矿业大学计算机学院

2019级本科生计算机网络实验报告

实验内容               协议报文分析

学生姓名   胡钧耀    学  号  06192081

专业班级         计科2019-4班

学    院       计算机科学与技术学院

任课教师                   顾  军

| 评语 |  |
| --- | --- |

综合成绩：                      任课教师签字：

年      月      日

实验编号：03

实验名称：协议报文分析

实验内容：

- 分别获取不同互联网访问情形下的本机网卡数据包；过滤捕获和过滤显示不同条件的数据包。

- 获取ARP协议数据单元，进行报文格式解析。

- 获取ping、tracert、nslookup命令对应的交互数据，进行报文格式解析。

- 针对不同互联网应用的执行过程进行抓包，对DNS服务、WWW服务、Email服务、QQ通信、微信、迅雷文件下载等六种不同网络应用服务访问情形下的数据包进行逐层分析，给出各层协议的主要参数及意义。

实验要求：

（1）运用抓包工具，实时抓包，记录包状态变化；

（2）给出不同应用情境下的不同层次数据包的分析结果，对每种应用服务的协议数据需要从应用层、运输层、网络层、数据链路层四个层次对相关协议格式、字段取值进行解析。

（3）对基于TCP的应用层协议，需要获取TCP协议的工作过程，验证连接建立的三次握手过程、四次挥手过程以及滑动窗口工作机制。

（4）验证IP数据包、TCP报文段和UDP数据报的校验和。

（5）验证数据链路层的CRC冗余校验。

预习要求：

提前通过互联网或在实验室开始实验前登录实验管理服务器，点击预习链接，阅览或下载实验指导书——预习\网络协议\进阶-IP分组基本报文分析。

操作与观察：

正确按照实验指导书步骤操作，观察记录下操作结果。

实验报告要求：

- 按照实验要求，完成全部实验内容

- 在标准实验报告书上填写全部实验操作记录和观察结果

- 登录实验管理服务器，提交实验报告电子档。

- 提交纸质版实验报告。

实验报告内容：

1.运用抓包工具，分别获取不同互联网访问情形下的本机网卡数据包；过滤捕获和过滤显示不同条件的数据包

HTTP

UDP

TCP

ICMP

2. 获取ARP协议数据单元，进行报文格式解析

字段1：ARP请求的目的以太网地址，全1时，代表广播地址。

字段2：发送ARP请求的以太网地址。

字段3：以太网帧类型表示后面的数据类型，ARP请求和ARP应答此字段为：0x0806。

字段4：硬件地址类型，硬件地址不止以太网一种，是以太网类型时，值为1。

字段5：表示要映射的协议地址的类型，要对IPv4地址进行映射，此值为0x0800。

字段6和7：表示硬件地址长度和协议地址长度，MAC地址占6字节，IP地址占4字节。

字段8：是操作类型字段，值为1，表示进行ARP请求；值为2，表示进行ARP应答；值为3，表示进行RARP请求；值为4，表示进行RARP应答。

字段9：是发送端ARP请求或应答的硬件地址，这里是以太网地址，和字段2相同。

字段10：是发送ARP请求或应答的IP地址。

字段11和12：是目的端的硬件地址和IP地址。

（1）请求报文

0000   ff ff ff ff ff ff 24 31 54 75 a6 09 08 06 00 01   ......$1Tu......

0010   08 00 06 04 00 01 24 31 54 75 a6 09 0a 03 16 38   ......$1Tu.....8

0020   00 00 00 00 00 00 0a 03 eb 88 00 00 00 00 00 00   ................

0030   00 00 00 00 00 00 00 00                             ........

ff ff ff ff ff ff ---- 目的MAC地址，全1为广播地址（Broadcast）

24 31 54 75 a6 09 ---- 本机MAC地址（HuaweiTe）

08 06 ---------------- 数据帧类型0806，代表是ARP报文

00 01 ---------------- 硬件类型（Ethernet，以太网）

08 00 ---------------- 协议类型（IPv4）

06 ------------------- 硬件地址长度为6

04 ------------------- 协议地址长度为4

00 01 ---------------- 操作码为1，表示请求

24 31 54 75 a6 09 ---- 发送端ARP请求的硬件地址，以太网地址

0a 03 16 38 ---------- 发送端IP地址

00 00 00 00 00 00 ---- 目的以太网地址

0a 03 eb 88 ---------- 目的IP地址

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 – 超额（Trailer）保证56个字节

（2）应答报文

0000   80 2b f9 8d 25 11 80 05 88 46 b4 f9 08 06 00 01   .+..%....F......

0010   08 00 06 04 00 02 80 05 88 46 b4 f9 0a 03 ff fe   .........F......

0020   80 2b f9 8d 25 11 0a 03 19 a1 00 00 00 00 00 00   .+..%...........

0030   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00               ............

80 2b f9 8d 25 11 ---- 目的MAC地址（HonHaiPr）

80 05 88 46 b4 f9 ---- 本机MAC地址（RuijieNe）

08 06 ---------------- 数据帧类型0806，代表是ARP报文

00 01 ---------------- 硬件类型（Ethernet，以太网）

08 00 ---------------- 协议类型（IPv4）

06 ------------------- 硬件地址长度为6

04 ------------------- 协议地址长度为4

00 01 ---------------- 操作码为2，表示响应

24 31 54 75 a6 09 ---- 发送端ARP请求的硬件地址，以太网地址

0a 03 ff fe ---------- 发送端IP地址

80 2b f9 8d 25 11 ---- 目的以太网地址

0a 03 19 a1 ---------- 目的IP地址

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 – 填充（Padding）保证56个字节

3.获取ping、tracert、nslookup命令对应的交互数据，进行报文格式解析

ping

可以看到windows下ping默认执行4次ping程序，wireshark抓到8个ICMP查询报文，具体看一次请求和应答过程。一个包由报文由IP首部和ICMP报文组成。

0000  80 05 88 46 b4 f9 80 2b f9 8d 25 11 08 00 45 00   ...F...+..%...E.

0010  00 3c 4b 2b 00 00 80 01 6d 6a 0a 03 19 a1 dc c4   .<K+....mj......

0020  81 c3 08 00 15 28 00 01 38 33 61 62 63 64 65 66   .....(..83abcdef

0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76   ghijklmnopqrstuv

0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                       wabcdefghi

80 05 88 46 b4 f9 ----- 目的MAC地址（RuijieNe）

2b f9 8d 25 11 08 ----- 本机MAC地址（HonHaiPr）

08 00 ---------------- 协议类型（IPv4）

45 ------------------- 协议版本（4），头长度（20字节）（5）

00 ------------------- 忽略显式拥塞

00 3c ---------------- 总长度60

4b 2b ---------------- 识别码19243

00 00 ---------------- 偏移量

80 ------------------- TTL时间 128

01 ------------------- 协议为ICMP（1）

6d 6a ---------------- 头部检验和（未经验证）

0a 03 19 a1 ---------- 源地址

dc c4 81 c3 ---------- 目标地址

08 ------------------- 类型为8，ping请求

00 ------------------- 代码0

15 28 ---------------- 检验和（正确）

00 01 ---------------- 标识符（windows为LE，0x0100，256）

38 33 ---------------- 序列号（windows为LE，0x3338，13112）

61 62 63 . . . 69 ---- 发送的数据（abc..i）

通过查询ICMP报文类型可知，Type为8的包为回射请求（Ping请求）

使用相同的方法，查看Echo (ping) reply包，得到type类型为0

通过查询ICMP报文类型可知，Type为0的包为回射应答（ping应答）

tracert

nslookup

4.针对不同互联网应用的执行过程进行抓包，对DNS服务、WWW服务、Email服务、QQ通信、微信、迅雷文件下载等六种不同网络应用服务访问情形下的数据包进行逐层分析，给出各层协议的主要参数及意义。

DNS服务

DNS有两种报文：查询报文和回答报文。两者格式相同。

0000   80 2b f9 8d 25 11 80 05 88 46 b4 f9 08 00 45 00   .+..%....F....E.

0010   00 58 39 ce 00 00 3d 11 8a a8 ca 77 cb 03 0a 03   .X9...=....w....

0020   19 a1 00 35 ff 02 00 44 82 45 f8 54 81 80 00 01   ...5...D.E.T....

0030   00 01 00 00 00 00 03 70 61 6e 05 62 61 69 64 75   .......pan.baidu

0040   03 63 6f 6d 00 00 1c 00 01 c0 0c 00 05 00 01 00   .com............

0050   00 02 96 00 11 05 79 69 79 75 6e 01 6e 06 73 68   ......yiyun.n.sh

0060   69 66 65 6e c0 16                                    ifen..

DNS服务：应用层DNS（F8 54 … … c0 16）

f8 54 ---- Transaction ID: 由客户端指定的标识数据，DNS server会将这个字段原样返回，client端可以用来区分不同的 DNS 请求

81 80 ---- Flags:1000 0001 1000 0000 标志，16位

1 ---- Response:0 表示查询，1 表示响应，这里是响应报文

0000 – Opcode: 查询类型，0是普通查询

0 ---- Authoritative: 服务器不是权威认证域服务器（响应包用）

0 ---- Truncated: 报文没有被截断（收发包都用）

1 ---- Recursion desired: 需要递归（收发包都用）（客户端最好置 1，要不然 DNS 不执行递归查询，将有很多数据没能查到）

1 ---- Recursion available: 服务器有能力递归查询（响应包用）

0 ---- Z: 保留位0

0 ---- Answer authenticated: 数据没有被服务器鉴定过

0 ---- Non-authenticated data: 未鉴定数据不被允许

0000 - Reply code: 响应状态码，0为正确（此外还有1查询个数错误2服务器内部错误，3名字不存在等状态）

00 01 ---- Questions: 询问数为1

00 01 ---- Answer RRs: 响应数为1

00 00 ---- Authority RRs: 权威认证机构数目为0

00 00 ---- Additional RRs：附加信息数目为0

03 70 … … 00 01 --------------------------- Queries: 请求数据

03 70 61 6e 05 62 61 69 64 75 03 63 6f 6d 00

----------------- 资源域名 pan.baidu.com

00 1c ----------- 查询类型为AAAA（IPv6地址）（1c=>28）

00 01 ----------- Class: 0x0001代表IN

c0 0c … … c0 16 --------------------------- Answer: 响应数据正文

c0 0c ----------- Name: pan.baidu.com

00 05 ----------- 类型为CNAME（规范名）

00 01 ----------- Class: 0x0001代表IN

00 00 02 96 ----- TTL时间：662s

00 11 ----------- 数据长度为17

05 79 69 79 75 6e 01 6e 06 73 68 69 66 65 6e c0 16

----------------- CNAME(规范名): yiyun.n.shifen.com

WWW服务

HTTP报文有两种：请求报文（左侧），响应报文（右侧）。

0000   80 05 88 46 b4 f9 80 2b f9 8d 25 11 08 00 45 00   ...F...+..%...E.

0010   02 54 fa 85 40 00 80 06 47 34 0a 03 19 a1 ca 77   .T..@...G4.....w

0020   c8 ce c1 ed 00 50 e7 11 18 9d 5e 48 e3 7b 50 18   .....P....^H.{P.

0030   fa f0 ba 99 00 00 47 45 54 20 2f 5f 75 70 6c 6f   ......GET /_uplo

0040   61 64 2f 61 72 74 69 63 6c 65 2f 69 6d 61 67 65   ad/article/image

0050   73 2f 65 64 2f 63 31 2f 65 64 35 32 31 66 61 32   s/ed/c1/ed521fa2

0060   34 66 37 38 39 39 65 30 34 30 35 66 33 65 37 39   4f7899e0405f3e79

0070   63 61 32 35 2f 36 38 66 30 34 37 38 38 2d 63 61   ca25/68f04788-ca

0080   33 65 2d 34 65 31 36 2d 39 33 64 37 2d 34 64 33   3e-4e16-93d7-4d3

0090   61 61 33 30 64 32 36 32 39 2e 6a 70 67 20 48 54   aa30d2629.jpg HT

00a0   54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 77 77   TP/1.1..Host: ww

00b0   77 2e 63 75 6d 74 2e 65 64 75 2e 63 6e 0d 0a 43   w.cumt.edu.cn..C

00c0   6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d   onnection: keep-

00d0   61 6c 69 76 65 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e   alive..User-Agen

00e0   74 3a 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28   t: Mozilla/5.0 (

00f0   57 69 6e 64 6f 77 73 20 4e 54 20 31 30 2e 30 3b   Windows NT 10.0;

0100   20 57 69 6e 36 34 3b 20 78 36 34 29 20 41 70 70    Win64; x64) App

0110   6c 65 57 65 62 4b 69 74 2f 35 33 37 2e 33 36 20   leWebKit/537.36

0120   28 4b 48 54 4d 4c 2c 20 6c 69 6b 65 20 47 65 63   (KHTML, like Gec

0130   6b 6f 29 20 43 68 72 6f 6d 65 2f 39 31 2e 30 2e   ko) Chrome/91.0.

0140   34 34 37 32 2e 31 32 34 20 53 61 66 61 72 69 2f   4472.124 Safari/

0150   35 33 37 2e 33 36 20 45 64 67 2f 39 31 2e 30 2e   537.36 Edg/91.0.

0160   38 36 34 2e 36 34 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20   864.64..Accept:

0170   69 6d 61 67 65 2f 77 65 62 70 2c 69 6d 61 67 65   image/webp,image

0180   2f 61 70 6e 67 2c 69 6d 61 67 65 2f 73 76 67 2b   /apng,image/svg+

0190   78 6d 6c 2c 69 6d 61 67 65 2f 2a 2c 2a 2f 2a 3b   xml,image/*,*/*;

01a0   71 3d 30 2e 38 0d 0a 52 65 66 65 72 65 72 3a 20   q=0.8..Referer:

01b0   68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 63 75 6d 74 2e   http://www.cumt.

01c0   65 64 75 2e 63 6e 2f 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d   edu.cn/..Accept-

01d0   45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 67 7a 69 70 2c 20   Encoding: gzip,

01e0   64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 41 63 63 65 70 74 2d   deflate..Accept-

01f0   4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 7a 68 2d 43 4e 2c   Language: zh-CN,

0200   7a 68 3b 71 3d 30 2e 39 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e   zh;q=0.9,en;q=0.

0210   38 2c 65 6e 2d 47 42 3b 71 3d 30 2e 37 2c 65 6e   8,en-GB;q=0.7,en

0220   2d 55 53 3b 71 3d 30 2e 36 0d 0a 43 6f 6f 6b 69   -US;q=0.6..Cooki

0230   65 3a 20 4a 53 45 53 53 49 4f 4e 49 44 3d 35 46   e: JSESSIONID=5F

0240   44 34 46 33 32 38 43 35 46 35 36 34 30 39 39 45   D4F328C5F564099E

0250   33 31 32 41 33 33 33 43 38 31 41 36 42 30 0d 0a   312A333C81A6B0..

0260   0d 0a                                                 ..

WWW服务：应用层HTTP（47 45 … … 0d 0a）（即粗体部分）

第一部分：请求行

47 45 54 20------------------ 请求（前三位GET，20是空格）

2f 69 … … 70 67 20----------- 请求Request URI: /_upload/article/images/ed/c1/

ed521fa24f7899e0405f3e79ca25/68f04788-ca3e-4e16-93d7-4d3aa30d2629.jpg

（最后一个20 是空格）

48 54 54 50 2f 31 2e 31 ----- 请求版本 HTTP/1.1

0d 0a ----------------------- 回车符与换行符

第二部分：请求头部

48 6f 73 74 3a 20 77 77 77 2e 63 75 6d 74 2e 65 64 75 2e 63 6e 0d 0a

---------------------- Host: www.cumt.edu.cn \r\n(回车换行)

43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d 61 6c 69 76 65 0d 0a

---------------------- 连接：keep-alive \r\n(回车换行)

55 73 … … 36 34 0d 0a -------- User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 Edg/91.0.864.64 \r\n(回车换行)

41 63 … … 2e 38 0d 0a--------- 接受：image/webp,image/apng,image/svg+xml,

image/*,*/*;q=0.8 \r\n(回车换行)

52 65 … … 6e 2f 0d 0a -------- Referer: http://www.cumt.edu.cn/ \r\n

41 63 … … 74 65 0d 0a -------- 压缩算法可接收解码方式: gzip, deflate \r\n

41 63 … … 2e 36 0d 0a -------- 可接收语言: zh-CN,zh;q=0.9,en;

q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6\r\n

43 6f … … 42 30 0d 0a -------- Cookie: JSESSIONID=

5FD4F328C5F564099E312A333C81A6B0\r\n 当用户A浏览某个使用Cookie的网站时，该网站的服务器就为A产生一个唯一的识别码。

Email服务

追踪TCP流，看了一下发现SMTP接受密文，格式应该是目前非常简单的base64加密，所以尝试抓取内容后解密内容

0000   80 2b f9 8d 25 11 84 76 37 c5 95 13 08 00 45 68   .+..%..v7.....Eh

0010   00 30 c2 8c 40 00 32 06 01 63 b7 03 e1 2a c0 a8   .0..@.2..c...*..

0020   2b 9a 00 19 f6 22 8c dd b3 b1 c6 cb e8 0e 50 18   +...."........P.

0030   00 79 86 8a 00 00 32 35 30 20 4f 4b 0d 0a         .y....250 OK..

Email服务：应用层SMTP

(32 35 30 20 4f 4b 0d 0a)

32 35 30 ----- 响应码为250，表示接受邮件行为已经完成

20 ----------- 空格

4f 4b -------- 响应参数为OK

0d 0a -------- \r\n

Email服务：传输层TCP

(00 19 f6 22 8c dd b3 b1 c6 cb e8 0e 50 18 00 79 86 8a 00 00)

00 19 -------- 发出端口为25

f6 22 -------- 目标端口为63010

8c dd b3 b1 -- 序列号Sequence Number (raw): 2363339697

Sequence Number: 262 (relative sequence number)

c6 cb e8 0e -- 确认号Acknowledgment number (raw): 3335251982

Acknowledgment Number: 381(relative ack number)

50 18 -------- 01010000 00011000

0101 ----------- 首部长度为20

Flags: 0x018 (PSH, ACK) PSH与ACK为1

000. .... .... = 保留字Reserved未设置

...0 .... .... = 随机数Nonce未设置

.... 0... .... = 拥塞窗口减少Congestion Window Reduced未设置

.... .0.. .... = ECN-Echo: Not set

.... ..0. .... = Urgent: Not set

.... ...1 .... = 确认信号置1，Acknowledgment: Set

.... .... 1... = 通知接收方应尽快将报文段交付应用层Push: Set

.... .... .0.. = Reset: Not set

.... .... ..0. = Syn: Not set

.... .... ...0 = Fin: Not set

00 79 --------- 窗口大小为121

86 8a --------- 检验和0x868a

00 00 --------- 紧急指针为0

Email服务：网络层IP

(45 68 00 30 c2 8c 40 00 32 06 01 63 b7 03 e1 2a c0 a8 2b 9a)

45 -- 0100 0101 ------- 版本为4，首部长度为20字节（5）

68 -- 服务类型 Differentiated Services Field: 0x68 (DSCP: AF31, ECN: Not-ECT)

0110 10 --------- DSCP 差分服务代码点：保证转发31 (26)

00 -------------- ECN显式拥塞通知：不支持ECN的运输(0)

00 30 ----------------- 总长度为48

c2 8c ----------------- 识别码0xc28c（49804）

40 00 –- 0100前三位 –-- 未设置保留字，不分段，不设置更多的段，段偏移量为0

32 -------------------- TTL时间50

06 -------------------- 协议为TCP（6）

01 63 ----------------- 头部检验和为0x0163

b7 03 e1 2a ----------- 源地址为imap.qq.com(183.3.225.42)

c0 a5 2b 9a ----------- 目的为我自己的电脑(DESTOP-973LC18,192.168.43.154)

Email服务：链路层MAC（DIXEthernetV2标准）

(80 2b f9 8d 25 11 84 76 37 c5 95 13 08 00)

Ethernet II

80 2b f9 8d 25 11 –- Destination: DESKTOP-973LC18 (80:2b:f9:8d:25:11)

84 76 37 c5 95 13 –- 源地址Source: bogon (84:76:37:c5:95:13)

08 00 -------------- 类型Type: IPv4 (0x0800)

QQ通信

0000   80 2b f9 8d 25 11 84 76 37 c5 95 13 08 00 45 00   .+..%..v7.....E.

0010   00 4b 42 35 40 00 33 11 26 d7 3d 97 b4 bc c0 a8   .KB5@.3.&.=.....

0020   2b 9a 1f 40 c9 b8 00 37 79 cd 02 3a 03 00 02 22   +..@...7y..:..."

0030   69 40 4a 79 4c 00 00 00 31 f1 92 c7 e8 10 dc a2   i@JyL...1.......

0040   01 3c eb bd 08 4a 7c 91 6b 4d c0 5f d3 7f 10 9f   .<...J|.kM._....

0050   c8 b3 16 8a c5 47 04 7a 03                        .....G.z.

QQ通信：应用层OICQ

02 -------------------- 标志02，是oicq packet

3a 03 ----------------- 版本是0x3a03

00 02 ----------------- 命令字是2，heart message

22 69 ----------------- 序列号是8809

40 4a 79 4c ------ Data (OICQ Number, if sender is client): 1078622540

00 00 00 … … 7a 03 ---- qq加密信息

QQ通信：传输层UDP

1f 40 ----------------- 源端口 8000

c9 b8 ----------------- 目的端口 51640

00 37 ----------------- 长度 55

79 cd ----------------- 检验和为0x793d

微信

0000   84 76 37 c5 95 13 80 2b f9 8d 25 11 08 00 45 00   .v7....+..%...E.

0010   03 23 31 1a 40 00 80 06 2d 3d c0 a8 2b 9a 0e d7   .#1.@...-=..+...

0020   9e 64 de 68 00 50 ae 0d a4 07 90 bc 16 c4 50 18   .d.h.P........P.

0030   01 04 c2 3c 00 00 50 4f 53 54 20 2f 6d 6d 74 6c   ...<..POST /mmtl

0040   73 2f 30 30 30 30 36 64 63 37 20 48 54 54 50 2f   s/00006dc7 HTTP/

0050   31 2e 31 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a   1.1..Accept: */*

0060   0d 0a 43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a   ..Cache-Control:

0070   20 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 0d 0a 43 6f 6e 6e 65    no-cache..Conne

0080   63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a 43 6f   ction: close..Co

0090   6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 34 38   ntent-Length: 48

00a0   38 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a   8..Content-Type:

00b0   20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 6f 63 74    application/oct

00c0   65 74 2d 73 74 72 65 61 6d 0d 0a 48 6f 73 74 3a   et-stream..Host:

00d0   20 73 7a 65 78 74 73 68 6f 72 74 2e 77 65 69 78    szextshort.weix

00e0   69 6e 2e 71 71 2e 63 6f 6d 0d 0a 55 70 67 72 61   in.qq.com..Upgra

00f0   64 65 3a 20 6d 6d 74 6c 73 0d 0a 55 73 65 72 2d   de: mmtls..User-

0100   41 67 65 6e 74 3a 20 4d 69 63 72 6f 4d 65 73 73   Agent: MicroMess

0110   65 6e 67 65 72 20 43 6c 69 65 6e 74 0d 0a 58 2d   enger Client..X-

0120   4f 6e 6c 69 6e 65 2d 48 6f 73 74 3a 20 73 7a 65   Online-Host: sze

0130   78 74 73 68 6f 72 74 2e 77 65 69 78 69 6e 2e 71   xtshort.weixin.q

0140   71 2e 63 6f 6d 0d 0a 0d 0a 19 f1 03 00 a1 00 00   q.com...........

… … …

0330   b8                                                    .

微信：应用层HTTP

50 4f 53 54 20------------------ 请求（前四位POST，20是空格）

2f 6d … … 63 37 20----------- 请求Request URI: /mmtls/00006dc7（20 是空格）

48 54 54 50 2f 31 2e 31 ----- 请求版本 HTTP/1.1

0d 0a ----------------------- 回车符与换行符

41 63 63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a ---- Accept: */*\r\n

43 61 63 68 65 2d 43 6f 6e 74 72 6f 6c 3a 20 6e 6f 2d 63 61 63 68 65 0d 0a

---- Cache-Control: no-cache\r\n

43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a

---- Connection: close\r\n

43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a 20 34 38 38 0d 0a

---- Content-Length: 488\r\n

43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 79 70 65 3a 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 6f 63 74 65 74 2d 73 74 72 65 61 6d 0d 0a

----Content-Type: application/octet-stream\r\n

48 6f 73 74 3a 20 73 7a 65 78 74 73 68 6f 72 74 2e 77 65 69 78 69 6e 2e 71 71 2e 63 6f 6d 0d 0a

----Host: szextshort.weixin.qq.com\r\n

55 70 67 72 61 64 65 3a 20 6d 6d 74 6c 73 0d 0a

---- Upgrade: mmtls\r\n

55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a 20 4d 69 63 72 6f 4d 65 73 73 65 6e 67 65 72 20 43 6c 69 65 6e 74 0d 0a

---- User-Agent: MicroMessenger Client\r\n

58 2d 4f 6e 6c 69 6e 65 2d 48 6f 73 74 3a 20 73 7a 65 78 74 73 68 6f 72 74 2e 77 65 69 78 69 6e 2e 71 71 2e 63 6f 6d 0d 0a

---- X-Online-Host: szextshort.weixin.qq.com\r\n

0d 0a                      ---------- /r/n

19 f1 03 00 a1 00 00 … … b8 ------- File Data: 488 bytes

迅雷文件下载

0000   80 2b f9 8d 25 11 84 76 37 c5 95 13 08 00 45 00   .+..%..v7.....E.

0010   00 4e 44 12 40 00 35 06 9b 1a 31 43 48 f8 c0 a8   .ND.@.5...1CH...

0020   2b 9a 01 bb d0 03 4b be 8e a3 af b0 6e 66 50 18   +.....K.....nfP.

0030   00 3e fc 99 00 00 17 03 03 00 21 e0 f2 67 6d 1f   .>........!..gm.

0040   8b e7 82 5f da a3 46 c8 42 9f be 5a e4 0d 1e fa   ..._..F.B..Z....

0050   0f 47 81 90 2a ac 1e 5a 46 db 92 40                .G..*..ZF..@

迅雷：应用层TLSv1.2

17 ------- 内容类型 Content Type: 应用数据Application Data (23)

03 03 ---- 版本Version: TLS 1.2 (0x0303)

00 21 ---- 长度Length: 33

e0 f2 67 6d 1f  … … 46 db 92 40 --- 加密应用数据Encrypted Application Data:

e0f2676d1f8be7825fdaa346c8429fbe5ae40d1efa0f4781902aac1e5a46db9240

5.对基于TCP的应用层协议，需要获取TCP协议的工作过程，验证连接建立的三次握手过程、四次挥手过程以及滑动窗口工作机制。

设置过滤条件为tcp and ip.src == 202.119.200.206 or ip.dst ==

202.119.200.206  and tcp.port == 53156

抓包本机（DESKTOP-973LC18.local）与矿大教务部（202.119.200.206）之间的TCP传输，53156是本机端口，80是服务器端口。

三次握手、四次挥手过程

6.验证IP数据包、TCP报文段和UDP数据报的校验和。

IP数据包检验和正确

4500 + 0028 IP首部，checksum置零

+ 956d + 4000

+ 3506 +[0000]

+ 7050 + f84b

+ 0a03 + 19a1

= 2dbda ------>

dbdc = 1101101111011100

-----> 0010010000100011 = 2423 = header checksum

验证成功

TCP报文段检验和正确

7050 + f84b 源地址

+ 0a03 + 19a1 目的地址

+ 0006 + 001a 前三行伪首部 保留0，协议字，TCP长度20字节

+ 01bb + f0f8 TCP首部，checksum置零

+ b8a3 + c604

+ e110 + 56ef

+ 5010 + 0994

+[0000]+ 0000

= 58f56 ------>

8f5b = 1000111101011011

-----> 0111000010100100 = 70a4

验证成功

UDP数据报检验和正确

dfa6 + 978b  下面三行伪首部，本行源地址

+ 0a03 + 19a1 目的地址

+ 0011 + 0027 保留0，11代表UDP协议（17），27是UDP长度为39

+ 1f40 + c070 下面两行UDP首部，checksum置零

+ 0027 +[0000]

+ 0269 + f900 + b90a + 9540 + 4a79 + 4c00 + 0000 + 6e78

+ 81ba + 2aa7 + 782f + 8552 + fed8 + 8003 + 7575 + 0300

= 96aba ------>

6ac3 = 0110101011000011

-----> 1001010100111100 = 953c

验证成功

7.验证数据链路层的CRC冗余校验。

但是物理网卡会去掉一头的前同步码8个字节，去掉一尾的CRC4个字节，暂无验证方法，下附官网解释：

实验体会：

通过本次实验，我对 Wireshark 软件的基本操作、过滤器填写、追踪流有了更深入的了解；对 IP、 UDP、TCP、HTTP 等协议的首部有了更好的掌握；对 TCP 协议连接建立、数据传送、连接释放过程有了直观的了解。

通过 Wireshark，结合网络上的资料，我对 TCP 协议的三次握手与四次挥手过程有了更直观的认识。在抓包过程中，我遇到了很多问题，例如包的真正到达时间不是严格和 seq 顺序一致，还和网络环境等复杂因素有关系，由此有课本上的“超时重传”、“确认丢失”、“确认迟到”等问题。

Wireshark 真的是一款非常强大的抓包工具，其功能是撷取网络封包，并尽可显示出最为详细的资料 Wireshark 使用 WinPCAP 作为接口，直与网卡进行数据报文交换。它的很多功能我在本次实验中还没有用到，在将来，我会更深入地去学习和了解这些网络分析用的工具软件，提高网络分析、网络安全的能力。